东威矩阵连接及调试方案

目录

1主课堂音频矩阵连接方案	2

2辅课堂音频矩阵连接方案	3

3音频接头焊线方案	4

4东威矩阵配置说明	5

1主课堂音频矩阵连接方案

图1.1 一路麦克风输入连接方案

图1.2 多路麦克风输入连接方案

2辅课堂音频矩阵连接方案

图2.1 一路麦克风输入连接方案

图2.2 多路麦克风输入连接方案

3音频接头焊线方案

图3.1焊线示意图

图3.2 三芯接头<–>音频矩阵 焊线方案

图3.3 二芯接头<–>音频矩阵 焊线方案

图3.4 三芯母接头<–>音频矩阵 焊线方案

注: 三芯（两根芯线和一根屏蔽层）改为两芯, 材剥好后将去除护套的芯线和屏蔽层拧结在一起

4东威矩阵配置说明

Step1连接音频矩阵

Step1.1将音频矩阵配置PC网卡 设置为 IP地址：192.168.10.11 子网掩码：255.255.255.0

Step1.2网线连接音频矩阵的RJ45网络接口

Step1.3打开矩阵配置软件

Step1.4选择对应的音频矩阵型号（图4.1），点击确定 , 进入配置界面（图4.2）

Step1.5菜单：本地设置->连接 （图4.3）

Step1.6弹出登陆界面    输入 用户名：1   密码: 1   点击登录（图4.4）

Step2 配置输入通道

Step2.1点击“输入”选项卡进入输入配置界面（图4.5）

Step2.2分别选择对应的输入通道（图4.6）

Step2.3 配置各个输入通道的幻象供电开关和灵敏度（图4.7）

Step2.3.1幻象供电：

- 吊麦(如需要幻象供电)： 点击“幻象供电”按钮，开启幻象供电

- 普通麦克风：关闭幻象供电 （会损坏麦克风！）

- 其它非麦克风输入通道(“班班通”、“在线课堂”、“电子钢琴”)：一律关闭幻象供电！

Step2.3.2灵敏度：

- 选择合适的”灵敏度”档位,使得正常说话时，音量表上的电平处于适中的范围

Step3 配置回声消除

Step3.1点击“回声消除”选项卡进入回声消除配置页面（图4.8）

Step3.2回声消除-近端输入：

- 选中“麦克风”所在的输入通道（“班班通”、“在线课堂”、“电子钢琴”所在的输入通道不要勾选）

- （例）主课堂：通道3

- （例）辅课堂：通道2

Step3.3回声消除-远端输入：

- 选中“在线课堂”所在的输入通道

- （例）主课堂：通道2

- （例）辅课堂：通道1

Step4 配置输出通道

Step4.1点击“输出”选项卡进入输出配置界面（图4.9）

Step4.1 配置各个输出通道

主课堂：（图4.10）

- 输出通道1 （到远端辅课堂），来源于选中： “班班通”、“电子钢琴”所在的输入通道和“回声消除 ” （例）本地输入“1”“4” +“回声消除 ”

- 输出通道2（到本地音箱）， 来源于选中：“班班通”“在线课堂”“电子钢琴所”所在的输入通道   （例）本地输入“1”“2”“4”

- 输出通道3（录制），来源于选中“在线课堂”所在的输入通道 （例）本地输入“2”

辅课堂：（图4.11）

- 输出通道1 （到远端主课堂），来源于选中： “回声消除 ”

- 输出通道2（到本地音箱）， 来源于选中： “在线课堂”所在的输入通道   （例）本地输入“1”

Step5 保存并断开连接

Step5.1点击“主界面”选项卡进入主界面（图4.12）

Step5.2点击场景管理框的“保存”按钮

Step5.3断开连接  菜单：本地设置->断开（图4.13）

图4.1 选择对应的音频矩阵型号

图4.2进入配置界面

图4.3  菜单：本地设置->连接

图4.4 弹出登陆界面 输入 用户名：1   密码: 1   点击登录

图4.5点击“输入”选项卡进入输入配置界面

图4.6分别选择对应的输入通道

图4.7  配置各个输入通道的幻象供电开关和灵敏度

选中“麦克风”所在的输入通道（“班班通”、“在线课堂”、“电子钢琴”所在的输入通道不要勾选）

（例）主课堂：通道3

（例）辅课堂：通道2

选中“在线课堂”所在的输入通道

（例）主课堂：通道2（例）辅课堂：通道1

图4.8  进入回声消除配置页面

图4.9 进入输出配置界面

输出通道1 （到远端辅课堂），来源于选中： “班班通”、“电子钢琴”所在的输入通道和“回声消除 ”

（例）本地输入“1”“4” +“回声消除 ”

输出通道2（到本地音箱）， 来源于选中：“班班通”“在线课堂”“电子钢琴所”所在的输入通道

（例）本地输入“1”“2”“4”

输出通道3（录制），来源于选中“在线课堂”所在的输入通道

（例）本地输入“2”

图4.10配置各个输出通道 (主课堂)

输出通道1 （到远端主课堂），来源于选中： “回声消除 ”

输出通道2（到本地音箱）， 来源于选中： “在线课堂”所在的输入通道

（例）本地输入“1”

图4.11配置各个输出通道 (辅课堂)

图4.12 进入主界面选项卡，点击场景管理框的“保存”按钮

图4.13 断开连接